Система контроля качества предназначена для выполнения нескольких функций:

- показывает состояние ваших химических реактивов, а также определяет момент, когда необходимо произвести замену рабочих растворов.

- помогает вам определить правильно ли работает система транспортировки пленки.

- если у вас возникли проблемы с качеством полученных рентгенограмм, то поможет вам идентифицировать проблему (проблема с проявочной машиной или с рентгеновской трубкой).

- дает вам уверенность в качестве получаемых вами рентгенограмм, а также позволяет держать качество получаемых рентгенограмм на высоком уровне.

Упаковка

В стандартной упаковке находятся 20 тест-негативов + 1 дополнительный для использования его в качестве эталона

Способ применения

Убедитесь, что в помещении, где установлена проявочная машина нет доступа света.

- Прежде чем использовать контрольные тест-негативы убедитесь что выполнены следующие меры:

  - ваша проявочная машина тщательно вымыта.

  - залейте свежие растворы проявителя и фиксажа.

  - включите машину и убедитесь, что растворы достигли рабочей температуры.

  - возьмите из коробки VELOPEX VISCHECK один контрольный тест-негатив и проявите его нормальным способом.

  - проявленный тест-негатив теперь будет служить вам ЭТАЛОНОМ для всей коробки.

  - запишите дату на нем.

  - с каждой новой коробкой VELOPEX VISCHECK тест-негативов вы должны создавать свой ЭТАЛОН, который будет использован с оставшимися 20 тест-негативами.

  - Сохраните, полученный ЭТАЛОН для использования с оставшимися в той же коробке.

- Положите полученный вами ЭТАЛОН на нижнюю зону негатоскопа. Закрепите его с обоих концов, на пример, скотчем.

- Проявите следующий тест-негатив в самом начале рабочего дня. Делайте это не реже 3 раз в неделю.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что проявочная машина готова к работе и растворы нагреты до нужной температуры.

Каждый тест-негатив-это преэкспанированная, но не проявленная пленка, упакованная в черный пластиковый конверт. Для того чтобы открыть его аккуратно отрежьте край пакета маленькими ножницами.

- После того как вы проявили тест-негатив, положите его сверху над вашим ЭТАЛОНОМ.

- Положите 2 тест-негатива так чтобы буква “S” на обоих тест-негативах была совмещена . Теперь аккуратно перемещайте проявленный тест-негатив влево относительно вашего ЭТАЛОНА до тех пора пока одна из градуировок плотностей на шкале тест-негатива не совпадет со шкал(ой 12 на вашем ЭТАЛОНЕ.

РЕЗУЛЬТАТ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДАЛЬШЕ.

- Если буква «S» на вашем ЭТАЛОНЕ находится в пределах между буквами «S» и «F» на тест-негативе, то состояние вашей химии находится в допустимых пределах для получения качественных рентгенограмм.

- Если буква «S» на вашем ЭТАЛОНЕ НЕ находится в пределах между буквами «S» и «F» на тест-негативе, то это говорит о том, что химия нуждается в замене.

Примечание

- В идеале обе шкалы 12 на вашем ЭТАЛОНЕ и тест-негативе должны совпадать. Если плотности дорожек после их совмещения расходятся более чем на 2 номера на вашем ЭТАЛОНЕ в сравнении с тест-негативом, то химия непригодна для проявления рентгеновских снимков. Проверьте соответствие температуры раствора проявителя рабочим параметрам.

- Неиспользованные контрольные стрипы должны храниться в сухом прохладном месте.